附件3

机械设备安全隐患辨识清单

门式起重机（样表）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质与培训 | 1.特种作业人员是否持证上岗，是否熟悉操作规程 |  |
|  |  | 2.是否对设备管理人员开展安全风险识别、隐患判定标准等专项培训 |  |
|  |  | 3.是否对设备操作人员开展安全技术交底，交底内容是否具有针对性 |  |
|  |  | …… |  |
| 2 | 设备主要构件 | 4.机械金属构件是否有明显开焊、开裂、变形等现象 |  |
|  |  | 5.机械紧固件、螺栓、销轴等是否有松动缺失 |  |
|  |  | …… |  |
| 3 | 基础与轨道 | 6.设备基础是否有沉降、开裂，承载力是否符合要求。 |  |
|  |  | 7.轨道平直度、接头间隙是否符合要求，压板是否损坏、松动、缺失 |  |
|  |  | …… |  |
| 4 | 行走与制动 | 8.行走轮是否存在啃轨、打滑现象。 |  |
|  |  | 9.减速箱是否漏油、异响。 |  |
|  |  | 10.制动器衬垫是否出现龟裂，磨损量是否达到报废标准。 |  |
|  |  | 11.制动轮是否有裂纹、磨损量是否达到报废标准。 |  |
|  |  | …… |  |
| 5 | 电器与控制系统 | 12.零位保护和失压保护是否正常； |  |
|  |  | 13.司机室门联锁保护装置是否有效。 |  |
|  |  | 14.紧急停止开关功能是否正常。 |  |
|  |  | …… |  |
| 6 | 安全防护装置 | 15.起升高度限位器、行程限位器、起重量限制器功能是否有效。 |  |
|  |  | 16.端部缓冲器或者端部止挡是否完好。 |  |
|  |  | 17.夹轨器、锚定装置功能是否正常有效。 |  |
|  |  | …… |  |

| 7 | 吊具与索具管理 | 18.吊钩标志是否清晰，裂纹、变形、磨损量是否达到报废标准。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.钢丝绳端部的固定和连接是否符合规范要求，是否存在绳芯、断丝等报废情形。 |  |
|  |  | 20.滑轮是否有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构，裂纹、磨损等是否达到报废标准。 |  |
|  |  | …… |  |
| 8 | 作业环境安全 | 21轨行区是否有障碍物堆积。 |  |
|  |  | 22.轨行区临边防护是否完整封闭。 |  |
|  |  | 23.布设位置是否合理，与周边建（构）筑物安全距离是否满足要求。 |  |
|  |  | …… |  |
| 9 | 维保与检测 | 24.日常维保和专业维保是否认真开展，故障维修是否闭环。 |  |
|  |  | 25.是否委托具备资质的检测机构对特种设备开展定期检验。 |  |
|  |  | …… |  |