附件

市政公用及城市轨道交通工程常见有限空间作业场景

| 序号 | 有限空间作业场景 | 有限空间作业活动 | 可能的危害因素 | 可能的事故类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下热力小室 | （1）管道焊接 （2）刷漆 | 氧含量不足、沼气（甲烷）等有毒有害气体 | 触电 灼伤 中毒 窒息 | 公用工程 |
| 2 | 通风不畅的小区地下换热站 | （1）管道敷设 （2）设备安装、调试 | 氧含量不足、有毒有害气体 | 中毒 窒息 火灾 | 公用工程 |
| 3 |  | （1）管道焊接 （2）刷漆、保温 | 苯类、醛类等可燃、有毒有害气体、氧含量不足、焊接烟尘、粉尘 | 触电 灼伤 中毒 窒息 火灾 尘肺 |  |
| 4 | 建筑内设备层 | （1）管道敷设 （2）设备安装 | 氧含量不足、有毒有害气体 | 中毒 窒息 火灾 |  |
| 5 |  | （1）管道焊接 （2）刷漆、保温 | 苯类、醛类等可燃、有毒有害气体、氧含量不足、焊接烟尘、粉尘 | 触电 灼伤 中毒 窒息 火灾 尘肺 |  |
| 6 | 热力燃气检查井室 | （1）管道焊接 （2）刷漆、保温 | 苯类、醛类等可燃、有毒有害气体、氧含量不足、焊接烟尘、粉尘 | 触电 灼伤 中毒 窒息 火灾 尘肺 | 公用工程 |
| 7 |  | （1）供热管道接头保温、燃气管道防腐补口作业 （2）充水排气 | 氧含量不足、有毒有害气体、积水 | 触电 灼伤 火灾 中毒 淹溺 窒息 |  |
| 8 | 通行、半通行地沟 | （1）管道安装、焊接 （2）接头保温施工 | 氧含量不足、有毒有害气体、积水 | 触电 灼伤 中毒 窒息 淹溺 | 公用工程 |
| 9 | 地下管廊 | （1）管道安装、焊接 （2）供热管道接头保温、燃气管道防腐补口作业 | 氧含量不足、有毒有害气体、积水 | 触电 灼伤 中毒 窒息淹溺 |  |
| 10 | 人工顶管 | （1）管道安装、焊接 （2）接头保温施工 | 氧含量不足、有毒有害气体、积水 | 触电 灼伤 中毒 窒息淹溺 |  |
| 11 |  | 挖土运输作业 | 氧含量不足、有毒有害气体、坍塌、积水 | 触电 中毒 窒息淹溺 |  |
| 12 | 箱梁箱室内 | （1）拆模、剔凿、修补、清理 （2）巡查、测量、检测 | 氧含量不足 | 窒息 |  |
| 13 |  | 焊接、气割、打磨 | 氧含量不足、二氧化碳、氩气等惰性气体 | 窒息 |  |
| 14 |  | 涂装 | 苯类等有毒有害气体 | 中毒、爆炸 |  |
| 15 | 轨顶风道内、电缆夹层内 | （1）土建阶段轨顶风道拆模、清理 （2）机电阶段安装作业 | 氧含量不足、动火 | 窒息、灼烫、火灾 | 市政、轨道交通工程 |
| 16 | 盾构、TBM土仓内 | （1）检查、更换刀具 （2）清理刀盘或其他需要进仓的作业活动 | 氧含量不足、有毒有害气体、动火 | 窒息、中毒、灼烫、爆炸、火灾 |  |
| 17 | 盾体弃壳 | 未贯通区间内盾体拆解 | 氧含量不足、有毒有害气体、动火、洞内吊装 | 窒息、中毒、物体打击、灼烫、触电 |  |
| 18 | 市政管廊、暗渠及各类窨井内 | （1）封堵作业，清淤、清理作业，结构修复作业，防水、防腐作业 （2）与已投用污水管道、箱涵、污水池进行连通、接驳作业 （3）设备安装、调试、维修作业 （4）巡查、测量、检测活动 | 氧含量不足、沼气（甲烷）、硫化氢、氨气等有毒有害气体 | 窒息、中毒、爆炸 |  |
| 19 | 消防水池内、主废泵坑内 | （1）土建阶段消防水池内涂刷防水涂料 （2）机电设备安装阶段主废泵坑水泵安装 （3）动火作业 | 硫化氢等有毒有害气体、氧含量不足 | 中毒、窒息 |  |
| 20 | 水泥罐、混凝土运输车车载罐体内 | 清理、维修作业 | 氧含量不足 | 窒息 |  |
| 21 | 桩孔内 | （1）钢筋、钢管等焊接、切割作业 （2）桩机钻头维修 | 氧含量不足,沼气（甲烷）、硫化氢等有毒有害气体,动火 | 窒息、中毒、物体打击、灼烫、触电、爆炸 |  |
| 22 | 暗挖隧道、联络通道、过街通道 | 穿越有毒有害气体地层 | 沼气（甲烷）等有毒有害气体、氧气含量不足 | 中毒、窒息 |  |
| 23 | 地下室外墙与基坑边坡形成的狭小空间（肥槽） | 存在有毒有害气体或通风不畅情况下的： （1）脚手架搭拆、模板拆除 （2）防水施工 （3）砌筑施工 （4）清理作业 | 硫化氢、苯类等有毒有害气体、氧气含量不足 | 窒息、中毒 |  |

注：有限空间作业场景、作业活动不限于本表格所列举内容，应结合现场实际情况进行识别判定。